Обрезь и лом гипсокартонных листов (8 24 110 01 20 4)

Отход, образующийся при обустройстве помещений, рассчитывается по формулам:

M=V/ρ [т]

V=Q× q x k [м3]

Где: Q [м2] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

q [кг/м2] – удельный вес материала;

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом современных технологических процессов производства принята 3%;

p [т/м3] – плотность отхода.

Таблица 6.1.8

| Наименование материалов | Расход материалов, м3 | Норматив образования отхода, % | Плотность, т/м3 | Кол-во образования отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 | т |
| Гипсокартон | 29 | 0,02 | 0,8 | 0,725 | 0,58 |
| Итого: |  |  |  | 0,725 | 0,58 |

Количество образования обрези и лома гипсокартонных листов составляет 0,58 т/период (0,725 м³/период).

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету.

Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расчетов для экологов»:

http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html

С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов.

Если Вам требуется много примеров расчетов образования отходов, то забирайте их здесь:
http://prom-eco.info/product/sbornik-primerov-raschetov-obrazovaniya-othodov-el-versiya

В составе сборника Вы получите более 260 примеров расчетов образования отходов.

Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2019 год.

eco-profi@yandex.ru