ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДА

Литература:

- Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утв. приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536

Используемые сокращения приведены в Приложении.

Расчет проведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Класс» (сертифицирован Госстандартом РФ №РОСС RU.СП09.Н00081 до 19.12.2014 г.), разработанного НПП «Логос-Плюс» (Новосибирск).

Наименование отхода: пыль аспирационных установок

Код вида отхода по ФККО: 3 61 230 00 00 0

Наименование вида отхода по ФККО: Отходы газоочистки при механической обработке металлов, не вошедшие в другие группы

Состав отхода и токсичность его компонентов

| Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...)" | Концентрация, Ci мг/кг (Ci %) | Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода |  |  |  | Индекс опасности Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и единица измерения | Значение параметров | Балл | Номер ссылки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ | 400000 (40%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,5 | 3 | [1] | 207,179 |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,05 | 3 | [2] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 2 | 2 | [2] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,04 | 2 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [3] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | -4 | 4 | [1] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 6 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,5-0,7 | 2 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 19 |  |  |  |
|  |  | Xi = 19 / 7 | 2,714 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.714 / 3 - 1/3 | 3,286 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,286 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1930,698 |  |  |  |
| Кремния диоксид (Кремния диоксид кристаллический) | 100000 (10%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 10 | 4 | [4] | 135,936 |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 2 | 2 | [4] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [3] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 12 |  |  |  |
|  |  | Xi = 12 / 5 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.4 / 3 - 1/3 | 2,867 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 2,867 |  |  |  |
|  |  | Wi | 735,642 |  |  |  |
| диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ | 40000 (4%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,5 | 3 | [4] | 8,618 |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 2 | 2 | [4] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,04 | 3 | [2] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [2] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,01 | 2 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 2 | 2 | [3] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [5] |  |
|  |  | lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] | 0 | 4 | [5] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 3600 | 3 | [5] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 9 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,71-0,9 | 3 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 30 |  |  |  |
|  |  | Xi = 30 / 10 | 3 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 | 3,667 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,667 |  |  |  |
|  |  | Wi | 4641,589 |  |  |  |
| Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) | 2000 (0.2%) | ПДКп (ОДК),мг/кг почвы (Неорганические) | 3000 | 4 | [6] | 0,796 |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [3] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [7] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 14 |  |  |  |
|  |  | Xi = 14 / 5 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.8 / 3 - 1/3 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,4 |  |  |  |
|  |  | Wi | 2511,886 |  |  |  |
| Магний оксид (Магнезия) | 13500 (1.35%) | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 40 | 4 | [8] | 5,374 |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [8] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [3] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 14 |  |  |  |
|  |  | Xi = 14 / 5 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.8 / 3 - 1/3 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,4 |  |  |  |
|  |  | Wi | 2511,886 |  |  |  |
| Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 60000 (6%) | ПДКп (ОДК),мг/кг почвы (Неорганические) | 60 | 3 | [9] | 39,476 |
|  |  | Кл.оп. в почве | 3 | 3 | [10] |  |
|  |  | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,1 | 2 | [4] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 3 | 3 | [4] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 | [2] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [2] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,001 | 1 | [3] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 2 | 2 | [3] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [7] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 64 | 2 | [6] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 10 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,71-0,9 | 3 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 29 |  |  |  |
|  |  | Xi = 29 / 11 | 2,636 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.636 / 3 - 1/3 | 3,182 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,182 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1519,911 |  |  |  |
| диХром триоксид /по хрому (III)/ | 10000 (1%) | ПДКп (ОДК),мг/кг почвы (Неорганические) | 6 | 2 | [11] | 131,113 |
|  |  | Кл.оп. в почве | 2 | 2 | [10] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 2 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 5 |  |  |  |
|  |  | Xi = 5 / 3 | 1,667 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 1.667 / 3 - 1/3 | 1,889 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 1,882 |  |  |  |
|  |  | Wi | 76,27 |  |  |  |
| Сера (Кумулус ДФ; Сера элементарная; Сера коллоидная; Поль-сульколь; Сульфарид; Суперсикс; Тиовит; ФАС) | 2000 (0.2%) | ПДКп (ОДК),мг/кг почвы (Неорганические) | 160 | 4 | [12] | 0,179 |
|  |  | Кл.оп. в почве | 3 | 3 | [10] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 10 | 4 | [2] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [2] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,07 | 2 | [12] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [13] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 6 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,5-0,7 | 2 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 23 |  |  |  |
|  |  | Xi = 23 / 7 | 3,286 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 3.286 / 3 - 1/3 | 4,0476 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 4,0488 |  |  |  |
|  |  | Wi | 11188,722 |  |  |  |
| Итого Ci, мг/кг | 627500 | Суммарный индекс опасности |  |  |  | 528,671 |
| Итого Ci, % | 62,75 | Класс опасности |  |  |  | 3 |

| Список используемой литературы |  |
| --- | --- |
| Номер ссылки | Наименование |
| 1 | Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985. |
| 2 | Нормативы качества воды объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утвержден приказом Росрыболовства от 18.01. 2010 №20 |
| 3 | ГН 2.1.6.1338-03 с доп. №1 (ГН 2.1.6.1765-03) и №2 (ГН 2.1.6.1983-05) ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |
| 4 | ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения |
| 5 | Филов В.А. "Вредные вещества в окружающей среде". Элементы I-IV групп периодической системы и их неорганические соединения. СПб, НПО "Профессионал", 2005г. |
| 6 | Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985,; Вредные вещества в промышленности. под ред. Лазарева В.С., т. 1-3, Л., Химия, 1977 |
| 7 | http://www.safework.ru/ilo/ICSC/ |
| 8 | Перечень рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, ВНИРО, М.,1999 г. |
| 9 | ГН 2.1.7.2041-06 ПДК химических веществ в почве (утв. Гл. сан. врачом РФ 19 января 2006 г.) |
| 10 | МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999 г. |
| 11 | Перечень ПДК и ОДК химических веществ в почве (рег №6229-91), М., Минздрав СССР, 1991 г., с доп. №1 (ГН 2.1.7.020-94. ОДК тяжелых металлов и мышьяка в почвах) |
| 12 | ГН 1.2.2701-10 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах ОС (утв. Главным санитарным врачом РФ от 9 сентября 2010 г.) |
| 13 | Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементорганических соединений. СПб, АНО НПО "Мир и семья", 2002 г.; Справочник химика, Л., Химия, 1971 год |

Перечень сокращений

| ПДКп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в почве |
| --- | --- |
| ОДК | ориентировочно допустимая концентрация |
| ПДКв (мг/л) | предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения |
| ОДУ | ориентировочно-допустимый уровень |
| ОБУВ | ориентировочный безопасный уровень воздействия. |
| ПДКр.х.(мг/л) | предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения |
| ПДКс.с. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДК пп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах |
| ПДКм.р. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКр.з. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны |
| МДС | максимально допустимое содержание. |
| МДУ | максимально допустимый уровень |
| S (мг/л) | растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С |
| Снас (мг/м3) | насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном давлении. |
| Kow | коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С. |
| LD50 (мг/кг) | средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях. |
| LC50 (мг/м3) | средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов. |
| LСводн50 (мг/л/96ч) | средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях. |
| БД | биологическая диссимиляция |
| БПК5 | биологический показатель кислорода, выраженный в мл О2/л за 5 суток |
| ХПК | химический показатель кислорода, выраженный в мл О2/100л |

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

Протоколом поделился один из наших коллег и разрешил выложить его на сайте.

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.