Протокол расчета класса опасности отхода

| Наименование отхода: | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| --- | --- |
| Код отхода по ФККО: | 7331510172 |

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.

Результаты расчета по компонентам отхода:

| Компонент | Сод.. % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага, картон (целлюлоза) | 30 | 300000 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,300 |  |
| Стекло (по диоксиду кремния) | 7 | 70000 | 3,363636 | 4,151514 | 4,163934 | 14585,921 | 4,799 |  |
| Металлы (по железу) | 3 | 30000 | 3.333333 | 4.111111 | 4.117647 | 13111,339 | 2,288 |  |
| Пластик (по полиэтилену) | 5 | 50000 | 3,75 | 4,66667 | 5,0 | 100000,0 | 0,500 |  |
| Текстиль (по лавсану, полиэтилентерефталату) | 6 | 60000 | 3.400000 | 4.200000 | 4.222222 | 16681,005 | 3,597 |  |
| Резина, кожа (по резине) | 2 | 20000 | 3,66667 | 4,55556 | 4,76923 | 58780,161 | 0,340 |  |
| Древесина (целлюлоза) | 2 | 20000 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,020 |  |
| Пищевые отходы | 33 | 330000 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,330 |  |
| Прочее (по диоксиду кремния) | 10 | 100000 | 3,363636 | 4,151514 | 4,163934 | 14585,921 | 6,856 |  |
| Сумма по компонентам, % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель К степени опасности отхода: |  |  |  |  |  |  |  | 19,030 |
| Класс опасности отхода: |  |  |  |  |  |  |  | IV |

Показатель К степени опасности отхода для окружающей среды рассчитывается по следующей формуле:

К = K1  + K2  +…+ Кm.

где K1, K2,… Кm - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды.

m – количество компонентов отхода.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для окружающей среды осуществляется в соответствии с таблицей:

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для окружающей среды (К) |
| --- | --- |
| I | 106 >= K > 104 |
| II | 104 >= K > 103 |
| III | 103 >= K > 102 |
| IV | 102 >= K > 10 |
| V | K <= 10 |

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi):

Ki = Ci / Wi,

где	 Ci - концентрация i-тогo компонента в отходе (мг/кг);

Wi - коэффициент степени опасности i-того компонента отхода для окружающей среды.

В соответствии с "п. 11 Критериев..." компонент: Целлюлоза относится к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для окружающей среды (Wi ), равным 106.

В соответствии с "п. 11 Критериев..." компонент: Пищевые отходы в данной концентрации относится к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для окружающей среды (Wi ), равным 106.

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для окружающей среды для различных компонентов природной среды.

Первичные показатели опасности компонента:  Стекло (по диоксиду кремния)

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [1] |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 10.000000 |  |  |  | 4 | [2] |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 2 |  |  |  | 2 | [2] |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.1000000 |  |  |  | 2 | [3] |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 3 |  |  |  | 3 | [3] |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | 3160 |  |  |  | 3 | [8] |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | Не достигается |  |  |  | 4 | [8] |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 0.83 |  |  |  | 3 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3,363636 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4,151514 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4,163934 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 14585,921 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Металлы (по железу)

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [1] |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.300000 |  |  |  | 3 | [2] |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 3 |  |  |  | 3 | [2] |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.10000000 |  |  |  | 3 | [4] |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.0400000 |  |  |  | 2 | [3] |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 3 |  |  |  | 3 | [3] |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | 98.00000 |  |  |  | 2 | [5] |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 0.9 |  |  |  | 4 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.333333 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.111111 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.117647 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 13111,339 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Пластик (по полиэтилену)

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [1] |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 0.300000 |  |  |  | 3 | [2] |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [2] |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 0.75000000 |  |  |  | 4 | [4] |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.1000000 |  |  |  | 2 | [7] |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | Не достигается |  |  |  | 4 | [8] |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | нет накопления |  |  |  | 4 | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 1.0 |  |  |  | 4 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4,66667 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Текстиль (лавсан, полиэтилентерефталат)

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 2.000000 |  |  |  | 4 | [6] |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | 2.50000000 |  |  |  | 4 | [4] |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | 4 |  |  |  | 4 | [4] |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 0.3 |  |  |  | 1 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.400000 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.200000 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.222222 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 16681,005 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Резина

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [1] |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.5000000 |  |  |  | 3 | [7] |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | >10000.00000 (по каучуку) |  |  |  | 4 | [10] |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | Не достигается (по каучуку) |  |  |  | 4 | [10] |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | >100 (по каучуку) |  |  |  | 4 | [10] |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 0.666 |  |  |  | 2 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3.666667 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4.555556 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4.769231 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 58780,161 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Прочее (по диоксиду кремния)

| Первичные показатели опасности компонента отхода |  | Значение показателя |  |  |  | Балл | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в почве |  | Не установлен |  |  |  | 4 | [1] |  |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  | 10.000000 |  |  |  | 4 | [2] |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  | 2 |  |  |  | 2 | [2] |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 |  | 0.1000000 |  |  |  | 2 | [3] |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  | 3 |  |  |  | 3 | [3] |  |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** |  | 0.0 (Нерастворимый) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  | 0.0 (Нелетучий) |  |  |  | 4 | [9] |  |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| LD50, мг/кг |  | 3160 |  |  |  | 3 | [8] |  |  |
| LC50, мг/м3 |  | Не достигается |  |  |  | 4 | [8] |  |  |
| LC50водн, мг/л/96ч |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Информационное обеспечение |  | 0.83 |  |  |  | 3 | - |  |  |
|  | Относительный параметр опасности Xi |  |  | 3,363636 |  |  |  |  |  |
|  | Zi |  |  | 4,151514 |  |  |  |  |  |
|  | lgWi |  |  | 4,163934 |  |  |  |  |  |
|  | Wi |  |  | 14585,921 |  |  |  |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

По установленным степеням опасности компонентов отхода для окружающей среды в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров (с учетом показателя информационного обеспечения):

где Bj – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;

Binf – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

LgWi  = 4 – 4 / Zi;	Для 1 < Zi < 2

LgWi  = Zi;	Для 2 < Zi < 4

LgWi  = 2+4 / (6 – Zi),	Для 4 < Zi < 5

где Zi  = 4Xi / 3-1 / 3.

Показатель информационного обеспечения Binf рассчитывается путем деления числа оцененных первичных  показателей опасности компонента отхода (n) на 12.

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:

| Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/12) | Балл Binf |
| --- | --- |
| <0,5(n < 6) | 1 |
| 0,5-0,7(n = 6-8) | 2 |
| 0,71-0,9(n = 9-10) | 3 |
| > 0,9 (n >= 11) | 4 |

Приложение 1

| Литература: |  |
| --- | --- |
| 1. | МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999. |
| 2. | ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Минздрав России утв. 30.04.2003 г. N 78. |
| 3. | ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, Минздрав России утв. 21.05.2003 г. N 114. |
| 4. | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. |
| 5. | Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIIIгрупп. Справочник /Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., Л.: Химия, 1989. |
| 6. | ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Минздрав России утв. 30.04.2003 г. N 74. |
| 7. | ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 97 |
| 8. | Вредные вещества в пластмассах. В. О. Шефтель, Справочник - М: Химия, 1991 г. |
| 9. | Свойства веществ: Справочник по химии / Р.А Кипер. - Хабаровск, 2013.- 1016 с. |
| 10. | Паспорт безопасности химической продукции. Каучуки синтетические бутадиеннитрильные СКН-Э |

Приложение 2

Перечень сокращений в протоколе расчета класса опасности отхода

| ПДКп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в почве |
| --- | --- |
| ОДК | ориентировочно допустимая концентрация |
| ПДКв (мг/л) | предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения |
| ОДУ | ориентировочно-допустимый уровень |
| ОБУВ | ориентировочный безопасный уровень воздействия. |
| ПДКр.х.(мг/л) | предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения |
| ПДКс.с.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКпп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах |
| ПДКм.р.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКр.з. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны |
| МДС | максимально допустимое содержание. |
| МДУ | максимально допустимый уровень |
| S (мг/л) | растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С |
| Снас (мг/м3) | насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном давлении. |
| Kow | коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С. |
| LD50 (мг/кг) | средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях. |
| LCводн50 (мг/л/96ч) | средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов. |
| LC50 (мг/м3) | средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях. |
| БД | биологическая диссимиляция |
| БПК5 | биологический показатель кислорода, выраженный в мл О2/л за 5 суток |
| ХПК | химический показатель кислорода, выраженный в мл О2/100л |

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности отходов, то забирайте их здесь:
http://uprza.ru/klop-sb/

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2017 год.